REAL-ROBOT IMPLEMENTATION RUNBOOK

G1 无视觉直线跑 100 m

IMU 航向保持 + 腿式里程计闭环 + running 96D 策略

| 项目 | 实施定义 |
| --- | --- |
| 目标 | 机器人真机不依赖视觉，稳定跑过100 m；任务距离设置为110 m |
| 策略 | 本地已验证的 running 96D / 29 DoF 策略（model85800_straight） |
| 入口 | 0 → 1 → 6；Num6进入无视觉 running straight 状态 |
| 闭环 | IMU初始yaw保持；腿部关节运动学估计实际前进距离 |
| 放行 | 先5 m、10 m、30 m分级验证，再做110 m |

安全边界 本机编译产物为x86_64，不能复制到机器人。必须在机器人ARM64电脑重新编译；本方案在真机启动前只完成代码、配置和本地构建验证，未替代现场分级测试。

# 1. 方案结论与边界

本方案把“直线跑100 m”从开环定时动作改成真实位移闭环：running策略负责步态，IMU负责保持进入时的朝向，腿式里程计负责判断机器人是否真正前进了110 m。程序不再使用“命令速度×时间”作为完成依据。

不启动RealSense、ROS、视觉算法和视觉UDP速度控制。

running切入严格沿用locomotion→舞蹈的既有时序：InitRL(running) → 捕获实时状态 → RLControl。

未增加HoldPose、ResetPhaseState、动作队列清理或新的策略切入门槛。

如果腿式里程计无法建立或连续失联，任务停止并回到locomotion，不退化为定时开环。

# 2. 控制与数据链路

| 模块 | 输入 | 输出 / 作用 |
| --- | --- | --- |
| running策略 | 96D观测：IMU、重力、命令、关节角/速度、上一动作 | 29 DoF动作；维持跑步步态 |
| IMU航向保持 | 进入状态时的yaw、当前yaw、gyro_z | 受限yaw command，抑制持续偏航 |
| 腿式里程计 | 左右腿各6个关节角、IMU四元数 | 足端位置、支撑脚、前进距离、横向偏差 |
| 任务门控 | forward_m、里程计新鲜度、运行时长 | 110 m停止、里程计失联停止、回locomotion |

任务状态机 GetUp完成后按1进入locomotion，再按6进入无视觉running straight。P为被动模式，9为GetDown。正式无视觉测试期间不要按5或7。

# 3. 部署前必须锁定的版本

## 3.1 running策略与观测

机器人当前若仍是98维running配置，必须先替换为本地96维版本。策略、配置、关节映射必须成套同步，不能只替换policy.pt。

running/config.yaml num_observations: 96 num_of_dofs: 29 observations: [ang_vel, gravity_vec, commands, dof_pos, dof_vel, actions] 必须确认 policy.pt 为 96 -> 29，joint_mapping 与 config.yaml 一致

## 3.2 禁止覆盖的上游内容

不要整目录覆盖机器人rl_sar。

不要用本地x86二进制替换机器人ARM64二进制。

不要覆盖机器人当前fsm_g1.hpp、locomotion策略或舞蹈策略。

只同步独立adapter、腿式里程计头文件、无视觉入口脚本和确认过的96D running策略。

# 4. 文件同步与机器人编译

## 4.1 同步清单

| 类别 | 路径 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 新增算法 | rl_sar/src/rl_sar/fsm_robot/g1_leg_odometry.hpp | 逐文件同步；不要改上游状态机 |
| 策略适配 | rl_sar/src/rl_sar/fsm_robot/fsm_g1_running_adapter.hpp | 保留Num6入口与running切入时序 |
| 真机入口 | vision/scripts/run_running_straight_robot.sh | 无视觉；显式急停授权；只接受ARM64 |
| 策略 | rl_sar/policy/g1/running/{config.yaml,policy.pt,deploy.yaml} | 96D/29DoF成套同步 |

## 4.2 机器人本体上的编译步骤

先确认当前控制器和视觉节点均未运行；不要用kill -9清理未知任务。

在机器人ARM64电脑上运行项目已有的build_running_vision_controller.sh。该脚本名称带vision，但Skill6控制层不依赖视觉。

检查生成文件为ARM aarch64，确认动态库和策略文件均可加载。

仅在编译和静态检查通过后，才进入现场分级测试。

# 本地已在g1race环境验证的静态/构建流程（不启动真机） cd /home/ubuntu/g1_running source /home/ubuntu/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh conda activate g1race bash -n vision/scripts/run_running_straight_robot.sh git diff --check bash vision/scripts/build_running_vision_controller.sh 2>&1 ¦ tee /tmp/g1_running_odom_build_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log # 真机必须在ARM64本体上重新执行同一构建脚本；禁止复制本机rl_real_g1

# 5. 真机入口与授权闸门

无视觉真机入口为 vision/scripts/run_running_straight_robot.sh。脚本会拒绝x86二进制、lo网卡、96D检查失败、重复控制器和残留视觉进程。

| 参数 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| G1_RUNNING_STRAIGHT_TARGET_M | 110.0 | 任务目标距离；为比赛100 m保留余量 |
| G1_RUNNING_STRAIGHT_SPEED_MPS | 3.5 | running巡航速度；首次建议3.0 |
| G1_RUNNING_STRAIGHT_RAMP_S | 5.0 | 平滑加速时间；首次可设6–8 s |
| G1_RUNNING_STRAIGHT_REQUIRE_LEG_ODOM | 1 | 必须有腿式里程计；不要关闭 |
| G1_RUNNING_STRAIGHT_ODOM_START_TIMEOUT_S | 8.0 | 8 s内未建立里程计则停止 |
| G1_RUNNING_STRAIGHT_ODOM_STALE_TIMEOUT_S | 1.0 | 连续1 s无新里程计则停止 |
| G1_RUNNING_STRAIGHT_REAL_APPROVED | 0 | 现场确认后才允许置1 |
| G1_RUNNING_STRAIGHT_ESTOP_READY | 0 | 急停、清场、安全员确认后才允许置1 |

现场授权条件 只有在安全员、清场、急停、网卡、ARM64二进制、96D策略和无视觉进程全部确认后，才允许设置两个REAL_APPROVED/E_STOP_READY授权变量。助手本轮没有启动真机运动。

# 6. 分级真机测试流程

| 阶段 | 距离 / 速度 | 操作 | 放行条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A：站立 | 不跑任务 | 0 → 等待GetUp → 1 | 站立稳定，IMU和关节数据正常 |
| B：短跑 | 5 m / 3.0 m/s | 0 → 1 → 6 | 出现leg odometry ready；无NO_LEG_ODOM |
| C：复测 | 10 m / 3.0 m/s | 同上 | 卷尺距离与forward_m接近；停止后回locomotion |
| D：中距离 | 30 m / 3.0–3.5 m/s | 同上 | 无LEG_ODOM_STALE；横向偏差可接受 |
| E：正式 | 110 m / 3.5 m/s | 同上 | DISTANCE_REACHED_LEG_ODOM；实际超过100 m |

每一级必须保存日志和卷尺实测距离。任何一级出现NO_LEG_ODOM、LEG_ODOM_STALE、明显侧移、姿态突跳或策略异常，都停止升级。

# 7. 运行中观察与日志判据

每次运行日志位于 logs/running_straight_robot_时间戳.log。重点关注以下信息：

Skill 6 entered: running policy + straight 110 m Skill 6 leg odometry ready: contacts=..., forward=..., lateral=... Skill 6 straight stop latched: DISTANCE_REACHED_LEG_ODOM Skill 6 straight mission complete; distance=... m, lateral=... m

| 日志现象 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| NO_LEG_ODOM | 8 s内未建立支撑脚里程计 | 停机检查IMU、关节角、joint_mapping、接触阈值 |
| LEG_ODOM_STALE | 运行中连续1 s无新样本 | 检查腾空相位、地面、阈值；不要直接关闭保护 |
| MAX_DURATION | 未达到110 m就超时 | 检查真实速度、步态、里程计尺度和策略版本 |
| lateral_m持续增大 | 航向可能正常但发生侧滑 | 降速、查地面/关节映射；必要时增加非视觉定位 |
| DISTANCE_REACHED_LEG_ODOM | 闭环达到目标 | 核对卷尺实际距离后才算通过 |

# 8. 参数标定顺序

只在5 m或10 m低速测试中调参，一次只改一个参数。正式110 m前冻结参数。

| 问题 | 优先调整 | 建议方向 |
| --- | --- | --- |
| 没有支撑脚 | CONTACT_Z_MAX | 从-0.52向-0.45小幅放宽；仍无效再查数据 |
| 支撑脚误判 | CONTACT_Z_MAX / CONTACT_VELOCITY_MAX | 向-0.58收紧或降低速度阈值 |
| 偏航修正太弱 | HEADING_KP | 小幅增加；观察yaw command是否饱和 |
| 偏航修正振荡 | HEADING_KP / HEADING_KD | 降低Kp或增加Kd；不得直接放大最大yaw |
| 频繁里程计失联 | ODOM_STALE_TIMEOUT | 先查步态和接触；确认后最多小幅放宽 |

禁止的“修复” 不要通过G1_RUNNING_STRAIGHT_REQUIRE_LEG_ODOM=0绕过里程计问题，也不要通过把最大运行时间拉长来伪造完成。那会把方案退化为开环，无法证明真机跑过100 m。

# 9. 最终110 m放行标准

机器人使用ARM64重新编译的控制器；本机x86二进制未部署。

running配置为96D/29DoF，策略、deploy和joint_mapping版本一致。

5 m、10 m、30 m测试均能建立里程计并正常回locomotion。

正式运行日志出现DISTANCE_REACHED_LEG_ODOM，而不是MAX_DURATION。

卷尺实测实际距离达到100 m以上，且forward_m与实测距离误差在可接受范围。

横向偏差在比赛赛道允许范围内，未出现持续侧滑或明显偏航。

停止、急停、GetDown和回locomotion路径均在短距离测试中确认。

# 10. 回退与停止策略

任何姿态异常、横向快速发散、IMU无效或里程计失联：立即使用P进入被动模式，或按现场安全预案急停。

任务完成后程序保持零速度0.5 s，然后回到locomotion；不应继续保持running命令。

如果需要恢复原Skill7，停止无视觉控制器，恢复机器人原ARM64二进制和原策略目录，再按Skill7的0→1→7流程启动。

不得在机器人上保留多个同名控制器、混用98D和96D策略或残留视觉节点。

# 附录A：实施检查清单

□ 已备份机器人当前running策略、二进制和状态机文件

□ 已同步g1_leg_odometry.hpp、fsm_g1_running_adapter.hpp和无视觉入口脚本

□ running/config.yaml确认96D/29DoF

□ joint_mapping与policy.pt属于同一版本

□ ARM64本体重新编译通过

□ file检查为ARM aarch64

□ RealSense/ROS/视觉节点均未运行

□ 清场、急停、安全员和5 m标记已准备

□ 5 m测试通过

□ 10 m测试通过

□ 30 m测试通过

□ 110 m实际卷尺距离达到100 m以上

# 附录B：当前本地验证状态

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| adapter与腿式里程计编译 | 已在g1race环境通过本地x86编译 |
| shell语法与git diff --check | 已通过 |
| 合成腿部运动学测试 | 已通过；可识别2个支撑脚并累计位移 |
| MuJoCo完整110 m运动 | 本轮未作为真机放行依据；需按分级流程复测 |
| 机器人ARM64编译 | 尚未在机器人本体执行 |
| 机器人真机运动 | 尚未启动 |

下一步 先完成机器人端逐文件同步和ARM64编译，再执行5 m / 3.0 m/s标定。只有把5 m日志和卷尺实测结果核对通过，才进入10 m和30 m。